КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ

Конструкторская документация (КД) — графические и текстовые документы, которые, в совокупности или в отдельности, определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разработки, изготовления, контроля, эксплуатации, ремонта и утилизации.

- Классификация

  - опытного образца;

  - серийного (массового) производства;

- По характеру их выполнения и использования делятся на:

  - Оригиналы;

  - Подлинники;

  - Дубликаты;

  - Копии;

- По виду документов (см. ниже).

Комплектность конструкторской документации

В зависимости от комплектности (полноты) комплекта конструкторских документов следует различать:

- основной конструкторский документ;

- основной комплект конструкторских документов;

- полный комплект конструкторских документов.

Основной комплект конструкторских документов изделия объединяет конструкторские документы, относящиеся ко всему изделию (составленные на все данное изделие в целом), например, сборочный чертеж, принципиальная электрическая схема, технические условия, эксплуатационные документы. Конструкторские документы составных частей в основной Комплект документов изделия не входят.

Полный комплект конструкторских документов изделия составляют (в общем случае) из следующих документов:

- основного комплекта конструкторских документов на данное изделие;

- основных комплектов конструкторских документов на все составные части данного изделия, примененные по своим основным конструкторским документам.

В состав комплекта КД на изделие или его составную часть обязательно входит основной конструкторский документ, который полностью и однозначно определяет данное изделие и его состав. За основные конструкторские документы принимают: для деталей — чертеж детали; для сборочных единиц, комплексов и комплектов — спецификацию.

Виды конструкторских документов

ГОСТ 2.102-2013 выделяет следующие виды конструкторских документов (в скобках указаны их коды):

- Графические документы:

  - Чертёж детали;

  - Сборочный чертеж (СБ);

  - Чертеж общего вида (ВО);

  - Теоретический чертеж (ТЧ);

  - Габаритный чертеж (ГЧ);

  - Электромонтажный чертеж (МЭ);

  - Монтажный чертеж (МЧ);

  - Упаковочный чертеж (УЧ);

  - Схема (по ГОСТ 2.701);

  - Электронная модель детали;

  - Электронная модель сборочной единицы (ЭСБ);

  - Электронная структура изделия.

- Текстовые документы

  - Перечень элементов (ПЭ)

  - Пояснительная записка (ПЗ);

  - Таблица (ТБ);

  - Расчет (РР);

  - Инструкция (И);

  - Технические условия (ТУ);

  - Программа и методика испытаний (ПМ);

  - Эксплуатационные документы (по ГОСТ 2.601);

  - Ремонтные документы (по ГОСТ 2.602);

  - Спецификация;

  - Ведомость спецификаций (ВС);

  - Ведомость ссылочных документов (ВД);

  - Ведомость покупных изделий (ВП);

  - Ведомость разрешения применения покупных изделий (ВИ);

  - Ведомость держателей подлинников (ДП);

  - Ведомость технического предложения (ПТ);

  - Ведомость эскизного проекта (ЭП);

  - Ведомость технического проекта (ТП);

  - Ведомость электронных документов (ВДЭ).

Все текстовые документы могут быть выполнены в электронной форме. Все графические документы могут быть выполнены в электронной форме как электронные чертежи и(или) как электронные модели. Документы одного вида и наименования, независимо от формы, являются равноправными и взаимозаменяемыми.

Обозначение изделий и конструкторских документов

ГОСТ 2.201-80 устанавливает единую обезличенную классификационную систему обозначения изделий основного и вспомогательного производства и их конструкторских документов всех отраслей промышленности. Обозначение изделия имеет вид:

АБВГ.XXXXXX.XXX-XX.XX

где АБВГ — четырехзначный буквенный код организации-разработчика изделия; XXXXXX — шестизначный числовой код классификационной характеристики согласно классификатору ЕСКД; XXX — трехзначный числовой регистрационный номер; -XX — двух- или трехзначный порядковый номер исполнения (только при групповом исполнении); .XX — дополнительный двухзначный номер исполнения (только при групповом исполнении).

Обозначение основного конструкторского документа совпадает с обозначением изделия.

Обозначение неосновного документа состоит из обозначения изделия и кода документа, например СБ — код сборочного чертежа, Э3 — код схемы электрической принципиальной. Код документа не может содержать больше четырёх знаков.

Нормативно-техническая документация

- ГОСТ 2.102-2013. Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов.

- ГОСТ 2.103-2013. ЕСКД. Стадии разработки.

- ГОСТ 2.201-80. ЕСКД. Обозначение изделий и конструкторских документов.

- ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы.

- ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ 2.106-96. ЕСКД. Текстовые документы.